СТРУКТУРА ЭКРАННОГО OSD МЕНЮ КАМЕР НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ NEXTCHIP

1. Объектив        			LENS

Имеет два режима – РУЧНОЙ (MANUAL) / СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ТОКУ (DC)

MANUAL (ручной режим)  контролирует количество света с помощью электронного затвора и подходит для использования объектива с фиксированной диафрагмой.

DC (автоматический режим) диафрагма объектива автоматически настраивается в зависимости от яркости объекта.

2. Экспозиция			EXPOSURE

Пункт меню дает возможность выбрать настройки парметров:

Затвор	SHUTTER

Варианты: AUTO, FLK и 1/25 ~ x30.

AUTO: скорость затвора регулируется автоматически.

FLK подавление мерцаний когда на экране наблюдается мерцание из-за дисбаланса между освещением и частотой

Варианты настройки (например, 1/50, 1/60, 1/120) указывают доли секунды, за время которых происходит открытие затвора, накопление света и закрытие. Таким образом, чем меньше значение, тем быстрее скорость, а значит в ярко-осветлённом помещении, матрица камеры будет меньше подвержена засветке.

Автоматическая регулировка усиления  AGC.

Обеспечивает изменение коэффициента усиления видеосигнала в зависимости от его уровня. Поскольку в условиях недостаточной освещенности уровень сигнала снижается, наличие этой функции позволяет несколько расширить рабочий диапазон видеокамеры для различных условий освещенности.

Накопление 		SENS UP

Функция повышения чувствительности, имеет два режима выкл. (OFF) и авто (AUTO)

Четкость/яркость 	BRIGHTNESS

Регулировка яркости сигнала.

Расширение динамического диапазона D-WDR.

Данная функция предназначена для корректировки изображения объектов с разным уровнем освещенности, позволяя получить оптимальный уровень контрастности и яркости. В этом пункте меню установлено два значения для корректной регулировки — помещение (INDOOR) и улица (OUTDOOR).

Антитуман/ Антидым  		DEFOG

Использование функции Defog позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым. Это достигается за счет коррекции изображения с помощью гистограммы.

3. Засветка задняя			BACK LIGHT

Функция  позволяет управлять автоматической регулировкой усиления и электронным затвором не по всей площади экрана, а по его центральной части, что позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий восприятию.

4. Баланс белого			WHITE BAL

Функция регулировки баланса белого цвета изображения, имеет следующие режимы:

ATW – автоматический режим установки баланса белого в пределах температуры цвета, диапазон которой варьируется от 1800°K до 10500°K.

AWB – автоматическое отслеживание уровня освещённости и изменение под данные условия баланса белого. По сравнению с предыдущей функцией, где установка баланса происходит однократно, в AWC происходит постоянное отслеживание обстановки.

MANUAL — настройка в ручном режиме (этот пункт меню позволяет получить максимально корректную цветопередачу в любых условиях). Если включение автоматических режимов не принесло должных результатов, можно произвести ручную конфигурацию, где регулируется уровень составляющих цветов: синего Blue или красного Red. На экране будет сразу же отображаться результат изменений.

AWC – адаптационные установки баланса белого. Настройка осуществляется наведением телекамеры на белый лист бумаги и активацией опции. При изменении освещения (например, замены ламп на более яркие или другого типа), процедуру авто-адаптации следует повторить.

Два автоматических режима для съемки в помещении (INDOOR) и на улице (OUTDOOR).

5. День – ночь		DAY & NIGHT

Характеристика DAY/NIGHT должна быть установлена на режиме ВНЕШНИЙ (EXT), благодаря чему камера будет автоматически переключаться при изменении освещенности.

OSD меню также имеет расширенные настройки функции «день/ночь», S-LEVEL и E-LEVEL – это начальный и конечный порог освещения, по достижению которого, видеокамера наблюдения будет переходить в другой режим работы.

6. Шумоподавление     		NR

Данная функция поможет избавиться от шумов, появляющихся при снижении уровня освещения, которые являются характерными эффектами светочувствительных матриц при недостаточном освещении.

2DNR устраняет шумы изображения в условиях низкой освещенности, сохраняя резкость.

3DNR устраняет шумы изображения в условиях низкой освещенности, значительно сокращая эффект размытия движущихся объектов.

Варианты: HIGH (высок.), MIDDLE (средн.), LOW (низк.), OFF (выкл

7. Специальные настройки		SPECIAL

Подпись 			        	CAM TITLE

Позволяет создать и вывести на экран название для каждой камеры  (только латиница) – например: DOM1.

Цифровые эффекты		D-EFFECT

Позволяет цифровую обработку изображения:

- Стоп кадр

- Зеркало/Переворот 180*/Поворот 180*

- Негатив

Движение 			MOTION

Настройки 4 зон фиксации движения и уровней срабатывания

Маскировка			PRIVACY

Убирает/маскирует изображение по 4 зонам различными вариантами маскировки

Язык				LANGUAGE

Выбор языка меню

Дефект				DEFECT

- LIVE DPC      компенсация битых пикселей

- WHITE DPC  компенсация битых пикселей белого цвета

- BLACK DPC  компенсация битых пикселей черного цвета

RS-485 - полудуплексный интерфейс.

Прием и передача идут по одной паре проводов с разделением по времени. Имеет возможности настройки:

- CAM ID (ID камеры) 0~255;

- ID DISPLAY  CAM ID отображается на экране

- BAUDRATE (скорость передачи данных): 38400, 19200, 9600, 4800, 2400 ;

8. Коррекция изображения		ADJUST

Четкость					SHARPNESS

Настройка четкости сигнала

Тип монитора   				MONITOR

Выбор типа монитора

Компенсация затенения объектива	LSC

Компенсация качества изображении при нахождении объектива в слабоосвещенном месте

Формат выхода видеосигнала  		VIDEO OUT

можно выбрать PAL / NTSC большинство мониторов поддерживают PAL

9. Выход 		EXIT

Варианты выхода из меню камеры:

Сохранить изменения      			SAVE & EXIT

Не сохранять изменения 			NOT SAVE

Сброс на настройки по умолчанию	RESET